2024年盐城市职教高考高三年级第三次模拟考试

计算机应用专业综合理论试卷

命题人：杨建新 刘晶晶 陈文娟 蔡永祥 潘海浪       审题人：孙书祥

本试卷分第Ⅰ卷（单项选择题、判断题）和第Ⅱ卷（填空题、案例分析题、程序阅读题和计算作图题）两部分。第Ⅰ卷1至3页，第Ⅱ卷4至14页。两卷满分300分。考试时间150分钟。

注意事项：试卷上交时只要求交答题纸，所有答案都做在答题纸上。

1．考生务必按规定要求在规定位置填写学校、班级、姓名、考号。

2．单项选择题每小题选出答案后，用铅笔把答题卡上的对应题目答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。如果答案不涂写在答题区上，成绩无效。

3．判断题的答案在答题卡上只涂A和B，A为正确，B为不正确，涂其他选项无效。

第Ⅰ卷（共80分）

# 一、单项选择题（本大题共30小题，每小题2分，共60分。从下列每小题的四个选项中，选出一个正确答案，将答题区的相应题号正确答案的字母标号涂黑。）

1.OpenAI，是一家位于美国旧金山的人工智能研究公司，今年年初推出了一款智能软件sora,主要功能是（	  ）。

A.生成视频		   B.生成文字		   C.文档编辑		   D.电子表格

2.显卡的性能及功能主要取决于（	  ）。

A.显示芯片		   B.位宽			   C.显存			   D.显示器

3.电脑开机时，想要进入安全模式，按下（	  ）键。

A.F2			   B.F8			       C.F10			   D.DEL

4.内存条DDR4 3200的物理工作频率为（	  ）。

A.150MHz		   B.100MHz			   C.200MHz			   D.3200MHz

5.固态硬盘的存储介质主要有两种（	  ）和Flash芯片。

A.DRAM			   B.磁盘片			   C.硒鼓			   D.聚碳酸酯片基

6.硬盘分区表格式中不支持4个主分区数的是（	  ）。

A.GPT			   B.SSD 			   C.MBR			   D.BIOS

7.用来定义操作系统与系统固件之间的界面，作为BIOS替代方案的是（	  ）。

A.Award			   B.POST			   C.UEFI			   D.ISO

8.下列属于易失性存储器的是（	  ）。

A.ROM			   B.RAM			   C.CD-ROM			   D.U盘

9.DRAM的刷新方式中，“死区”最大的是（	  ）。

A.集中式刷新	   B.分散式刷新		   C.异步式刷新		   D.同步刷新

10.计算机的用途广泛，下列属于计算机人工智能方面应用的是（	   ）。

A.专家系统	  	   B.天气预报	 	   C.办公自动化		   D.无人工厂

11.下列无符号数中最大的数是（	  ）。

A.01100010B   	   B.143Q   	             C.100D			   D.65H

12.移位指令属于（	  ）类指令。

A.数据传送         B.数据处理          C.程序控制          D.处理机控制

13.在一地址指令中，操作结果存放在（	  ）中。

A.源操作数地址     B.目的操作数地址    C.累加器			   D.数据缓冲寄存器

14.CPU中有一条以上的流水线，一个时钟周期内可以完成多条指令，这种CPU技术是

（	   ）。

A.流水线技术 	   B.超流水线技术	   C.超标量技术		   D.超线程技术

15.电源掉电属于（	  ）。

A.输入/输出设备中断	               	   B.故障中断

C.系统中断							   D.数据通道中断

16.连接CPU、内存和I/O接口的总线是（	   ）。

A.系统总线 	       B.I/O总线    	   C.存储总线		   D.DMA总线

17.一个大型ICP在全世界多个地方放置相同内容的WWW服务器是为了实现（	）功能。

A.分布处理	      					   B.集中处理

C.数据通信		   					   D.均衡负载

18.IP地址中，可用于视频会议的是（   	）。

A.10.10.11.12							B.172.110.12.12

C.192.168.16.6		   					D.228.223.222.2

19.下列不属于网络管理的使命的是（	 	）。

A.提供服务     		B.发现问题    		C.解决问题      	 D.常规监视

20．网络中某条线路突然中断，该故障属于(	      )。

A. 逻辑故障    		B.路由器故障		C. 物理故障			  D. 人为故障

21．学校利用校园网络发布各种通知是Internet应用中的（	 	)。

A．办公自动化		B.信息发布          C.电子邮件           D.远程音视频

22．在数据通信系统中起信源和信宿作用，能够向数据通信网络发送和接收数据信息的设的是（	 ）。

A.DCE				B.DTE				C.NIC				D.Modem

23．下列网络设备中，用于连接多个逻辑上分开的网络的是（	 	)。

A．网桥        		B.交换机          	C.路由器         	D.智能集线器

24．下列选项中，不属于破坏数据完整性的是（	 	）。

A.非法插入          B.非法重发          C.非法修改        	D.非法访问

25.两根材料和横截面积相同的电阻丝分别接在两个电源上，电阻丝A的长度为电阻丝B的长度的2倍，要使两电阻丝消耗的功率相等，则加在两电阻丝上的电压之比（    ）。

A. 1:1         B. 1：2       C. 2：1          D.2:1

26.题26图所示，C1：10μF/60V；C2：40μF/100V。当滑动变阻器滑片由下往上移动时，为确保两个电容安全工作，则（   ）。

A．最大调到75KΩ    B．最小调到75KΩ    C．最大调到50KΩ    D．最小调到50KΩ

题26图                       题27（a）图                   题27（b）图

27.用示波器观测到的u2正弦电压波形如题27（a）图所示，示波器探头衰减系数为10，Y轴偏转因数为0.2V/div，扫描时间因数为5μs/div，题27（b）图，若S2闭合，S1断开时，则此时相应的直流输出电压的平均值Uo大小为（   ）。

A．4 V       		B．5.656 V        	  C．8 V        	D．0.5656V

28.电路如题28图所示，三极管为硅管，可以判断三极管工作的状态为（   ）。

A. 放大        B. 饱和         C.截止          D.条件不足，无法判断

题28图                                   题30图

29.函数的最简与或式为（   ）。

A．       B．         C．       D．

30.逻辑电路如题30图所示，Q初始状态为1，当CP有效时，要使输出Q状态为0，输入信号AB的组合应为（   ）。

A．00          B．01         C．10         D．11

二、判断题（本大题共10小题，每题2分，共20分。在答题纸上只涂A和B，A为正确，B为不正确，涂其它选项无效！）

31.所有打印机都可以用于打印多联票据。

32.光盘上记录数据的轨道是同心圆。

33.SCSI的中文含义是小型计算机系统接口。

34.数据总线与地址总线是双向传送的，而控制总线是单向传送的。

35.DMA方式的特点是以响应随机请求的方式，实现内存与I/O设备间的快速数据传送。

36．路由器的路由表有静态路由表和动态路由表两种形式。

37．6类双绞线的传输速率为155Mbps。

38.任何电路中，电流所做的功都转化成了电热。

39.用万用表测量电子线路中晶体管的VCE,,当VCE=VG,时，晶体管处于饱和状态；当VCE,≈0时，晶体管处于截止状态。

40.用万用表欧姆档测电阻时，若用双手捏紧电阻两端，则显示的阻值会变小。

第II卷（共220分）

三、填空题（本大题共30小题，每空2分，共60分,答案一律填写到答题纸上）

41.操作系统我们计算机必不可少的软件，目前流行的操作系统是             。

42.北桥芯片主要负责             和内存之间的数据交换和传输。

43.中央处理器是有运算器和控制器组成，             决定了CPU的先进程度和性能优劣。

44.DDR4内存条的新能参数有时钟频率、存取时间、CAS延迟时间等，其中CAS延迟时间越       ，整体性能越高。

45.            用于向计算机输入程序和数据，它将数据从人类习惯的形式转化成计算机的内部二进制代码存放在内存中。

46.已知X=-1010110B，Y=+0101101B，则[X+Y]补=             B。

47.若存储器中有1K个存储单元，采用双译码方式时译码输出线有         根。

48.在Cache的地址映射方式中，命中率最高的是                。

49.设某存储器的首地址为10000H，末地址为2FFFFH，若以字节为编址单位，则其存储容量为           。

50.在8086微处理器中，指令：MOV AL,[SI-100H]的寻址方式是            。

51.设某计算机字长为8位，用4位补码表示阶码（含阶符），4位补码表示尾数（含尾符），则十进制数3.5用规格化的浮点数表示为             B。

52.总线结构对计算机性能有三个方面的影响，分别是最大存储容量、指令系统和         。

53.在Cache的替换策略中，平均命中率高的替换策略是         （用字母表示）。

54.已知微处理器的主频为50MHZ，两个时钟周期组成一个机器周期，四个机器周期完成一条指令，则它的指令周期是为       ns。

55．网络拓扑结构主要是指                 的拓扑结构。

56．若信息段为1101110，如果加1位为校验位，当采用奇校验则添加校验位后实际发送的内容为                。

57．             是实现协议转换的网络设备，它主要用于连接两个协议差别较大的计算机网络。

58．              端口是用于与细同轴电缆连接的端口。

59．目前，广域网中采用            交换技术。

60. TELNET的默认端口号是           。

61．OSI参考模型中，               层是用户子网和通信子网的界面和桥梁，是整个七层协议中最重要的一层。

62．INTERNET的顶级域名中，cn表示          。

63．在TCP/IP的四层中，            层传递的对象是IP数据报。

64. 子网掩码的作用是划分子网，子网掩码是         位二进制数。

65.题65图的等效电阻Rab=          Ω。

题65图                           题66图

66.如题66图所示电路中，二极管VD为理想元件，则A点电位VA=__________V。

67.题67图所示电路中，若I=0，则R=            0

题67图                                  题68图

68.如题68图所示电路,能表示Y与 A、B之间逻辑关系的是        门。

69. 化简：=                。

70.如题70图所示，电路由两个具有直接清零端的D触发器构成，清零端低电平有效，设D触发器的初始状态为0，当X =0时，该电路实际        进制计数。

题70图

四、案例分析题（本大题共2题，共40分,答案一律填写到答题纸上）

71．计算机组装与维修案例。（每空2分，共20分）

（1）这是一款    ①   硬件（中文），该设备中文厂商是  ②   ，其存储容量是   ③   GB。

（2）图中设备是    ④     式（盒装式、插卡式），其接口类型是    ⑤     。

（3）该设备的存储介质有     ⑥      和     ⑦      两种（请用英文表示）。

（4）该种设备还可以支持     ⑧     、     ⑨       、     ⑩      等接口类型。

72. 计算机网络案例。（ 每空2分，共20分）

如图 72所示某公司网络拓扑，按题目要求完成下列问题。

题72图

（1）A 设备的名称是____①_____，B 设备的名称是___②____，C 设备的名称是____③_____。

（2）该公司对申请的网络地址________④______________进行了子网划分（全 0 全 1 不可用），该网络属于____⑤_____类网络，每个子网能够容纳的主机数是____⑥_____台。

（3）主机 PC1 的子网地址是_________⑦__________，主机 PCn 所在子网的广播地址

是__________⑧__________。若主机从 PC1 到 PCn 正好按顺序全部分配完所有 IP 地

址，则主机共有_____⑨______台。

（4）主机 PC1 和主机 PCn ___⑩___（填：能或不能）通过 C 设备直接进行数据传

递。

五、程序阅读题（本大题共5小题，每题12分，共60分,答案一律填写到答题纸上）

73．阅读下列程序，回答下列问题。

（1）程序中的30行语句定义   ①   常量；        （2）40行语句实现   ②   功能；

（3） 90行中函数调用中的url实际参数实现   ③  传递；（4） 程序的运行结果    ④   。

10  #include <stdio.h>

20  #include <string.h>

30  #define N 10

40  int strchar(char str[], char c);

50  int main()

60  {

70    char url[N] = "graphics";

80    char letter = 'c';

90    if(strchar(url,letter) >= 0){

100      printf("YES\n");

110    }

120    else

130    {

140      printf("NO\n");

150    }

160     return 0;

170   }

180  int strchar(char str[],char c)

190  {

200    int i,len;

210    for( i=0,len=strlen(str);i<len;i++)

220    {

230       if(str[i] == c)

240       {

250          return i;

260       }

270     }

280     return -1;

290   }

74．阅读下列程序，写出程序运行结果。

#include<stdio.h>

void main()

{

char s[]="\\A55C\101B\0G";

void sw(char s[]);

sw(s);

}

void sw(char s[])

{

int k;

for(k=0;s[k]!='\0';k++)

{

switch(s[k])

{

case 'A':putchar('\n');continue;

case 53 :k++;break;

case 'O':putchar('\n');

default :putchar('*');break;

case 'C':putchar('$');continue;

}

putchar('!');

}

}

75.阅读下列程序，写出程序运行结果。

#include<stdio.h>

int d;

int fun(int p)

{

static int d=3;

int c=1;

d=d+p*c;

c+=d;

return (p+d);

}

int main()

{

int i;

for(i=4;i>0;i--)

printf("%5d",fun(i+fun(d)));

}

76．阅读下列程序，完成程序填空。

以下程序的功能是：随机产生10个范围在【100-999】之间的不相同数存入数组a 中，找出其中的所有互质数对，显示在屏幕上。

说明：若两个数的最大公约数为1，则称这两个数为互质数对。

#include "stdio.h"

#include "stdlib.h"

#include "time.h"

int gcd(int m,int n)

{

int t;

while(   ①   )

{

m=n;

n=t;

}

return n;

}

int main()

{

int a[10];

int i,j,t,x,n=10;

srand((unsigned)time(NULL));

for(i=0;i<n;)

{

a[i]=   ②   ;

for(j=0;j<i;j++)

if(a[i]==a[j])

break;

if(j<i)

③   ;

i++;

}

for(i=0;i<9;i++)

for(j=i+1;j<10;j++)

if(    ④   )

printf("%5d,%5d\n",a[i],a[j]);

}

77．阅读下列程序，完成程序填空。

d盘a.txt文件中存有由字符'$'分隔的不同八进制数形式的字符串（字符串总长度不超过30）,将八进制数形式字符子串转换成对应十进制整数，若是素数，直接存入数组b中。后，将数组b中的数据追加到已存有一定数据的d盘jg.txt文本文件中。

#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

#include<conio.h>

#include<ctype.h>

#include<string.h>

#define N 10

isprime(int x)

{

int i,flag=1;

for(i=2;i<x;i++)

if(x%i==0)

{

flag=0;

break;

}

return flag;

}

int  GenStr(char s[],int t[])

{

int i=0,j=0,sum;

while(s[i])

{

while(s[i]=='$')

i++;

sum=0;

while(isdigit(s[i]))

sum=   ①   ;

if(isprime(sum))

②   ;

}

return j;

}

int main()

{

FILE *fp;

char str[30];

int b[30;];

int i,p;

if((fp=fopen("d:\\a.txt","r"))==NULL)

{

printf("Can't open file!\n");

exit(0);

}

fscanf(fp,"%s",str);

fclose(fp);

③   ;

if(    ④   )

{

printf("Can't open file!\n");

exit(0);

}

for(i=0;i<p;i++)

fprintf(fp,"%d",b[i]);

fclose(fp);

}

六、计算作图题（本大题共5小题，每题12分，共60分，答案一律填写到答题纸上）

78.如题78图所示电路，试用回路电流法求解电压U。

题78图

79.试用叠加定理求解题79图所示电路中电流I以及10A恒流源的功率。

题79图

- 试用戴维宁定理求题80图所示电路中的电流IL。

题80图

81.试设计一逻辑电路，当C＝0时，Y＝A；当C＝1时，Y＝B。要求：

(1)列出真值表；

(2)写出函数表达式，并化简成最简式；

(3)用与非门实现其逻辑功能。

82.试分析题82图(a)所示时序电路，要求：

（1）列写出题82图（a）的JK、T、D触发器真值表；（3分）

（2）画出题82图（b）中Q0、Q1、Q2在CP作用下的波形图（设各触发器的初始状态为0）；（6分）

（3）说明题82图（a）所示时序电路的逻辑功能。（3分）

题82图（a）

CP

Q0

Q1

Q2

题82图（b）