2024年中职职教高考苏南五市第二次调研性统测

机电专业综合理论  试卷

本试卷分第Ⅰ卷（客观题）和第Ⅱ卷（主观题）两部分。第Ⅰ卷第1至第6页，

第Ⅱ卷第7至第19页。两卷满分300分。考试时间150分钟。

第I卷  (共 85分)

注意事项：

1．答第Ⅰ卷前，考生务必将自己的姓名、考试证号、考试科目用铅笔涂写在答题卡上。

2．每小题选出答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。答案不涂写在答题卡上，成绩无效。

- 判断题（本大题共14小题，每小题2分，共28分。正确的写A ，错误的写B）

1.电路实现阻抗匹配时电源的输出功率最大，但此时电源的总功率不是最大，电源

的效率只有50％。(    )

2.电动势是反映电源内非静电力搬运电荷做功能力的物理量，电动势方向规定为自

负极通过电源内部指向正极的方向。(    )

3.某元件在电路中吸收10W的电功率,若电压为10V,则非关联参考方向下的电流为

1A。(    )

4．题4图所示，电流为I的导线置于磁感应强度为B的磁场中，导线受到的磁场力

F=BILsin45°。(    )

题4图

5.将50μF的电容器充电到100V，这时电容器存储的电场能是0.25J，若将该电容器继续充电到200V，电容器内又增加了0.75J电场能。 (    )

6．三相对称负载无论星形联结还是三角形联结，只要断开其中一根相线，其功率P变为原来的一半。(    )

7.保护接地适用于电源中性点接地的三相四线制系统中。（    ）

8.提高供电电路的功率因数，能减少用电设备的有功功率，提高电源设备的利用率。(    )

9.晶体二极管2DP9两端加上0.4V正向电压时，二极管相当于一个接通的开关。(    )

10.负反馈对输出电阻的影响取决于电路输出端的反馈类型，如果输出电阻减小，应该采用电压负反馈，

输出电阻增大，应该采用电流负反馈。(    )

11.摩擦轮传动中,轮面较硬的摩擦轮宜作从动轮,这样可以避免传动中产生打滑,致使从动轮轮面遭受局

部的磨损。(    )

12.当曲柄摇杆机构把往复摆动运动变成回转运动时,机构必存在死点位置。(    )

13.滚动轴承钢GCr15的含铬量为15％。(    )

14.齿面抗点蚀的能力主要与齿轮的强度有关。(    )

二、单项选择题（本大题共19小题，每小题3分，共57分。每小题只有一个正确答案）

15.题15图（a）中 N 为线性有源二端网络，其外特性如图（b）所示，闭合 S 后，电压U为(     )。

A．8V                B．10V            C．12V             D．14V

题15图                                   题16图

16.题16图中电压U=8V，电阻R=2Ω，求电流I为(     )。

A．1A                B．1.25A            C．2A             D．2.25A

17.某用电器离供电源L米，线路上的电流强度为I安培，若要求线路上的电压降不超过U伏特，已知输电线的电阻率ρ(Ω·m)。那么该输电线的横截面积最小值为(     ) 。

A.                   B.                   C．                D．

18.题18图中所示，电源电动势E=12V、r=1Ω，电阻R1=R2=2Ω、R3=5Ω，电容C1=4μF，C2=1μF，试求：C1 、C2所带电量之比(     ) 。

A．4：1              B．1：4             C．8：1            D．1：8

题18图                                    题19图

19.题19图所示，两个完全一样的环形线圈相互垂直放置，他们的圆心位于共同点O，两个线圈的电流分别为I1、I2；I1单独作用时O点产生的磁感应强度与I1、I2共同作用时O点产生的磁感应强度之比为1: 2，则I1、I2为（    ）。

A．1:2               B．1：2            C．1:3             D．1:3

20.题20图所示电路中，A、B是两个完全相同的灯泡，L是一个理想电感线圈，初始状态下L和C均未储能，当S闭合时，A、B的亮度情况（    ）。

A．S闭合时，A、B均立即亮，然后均逐渐熄灭。

B．S闭合时，A立即亮，然后逐渐熄灭，B逐渐亮，并保持常亮。

C．S闭合时，A逐渐亮，然后逐渐熄灭，B立即亮，并保持常亮。

D．S闭合时，A、B逐渐亮，然后均保持常亮。

题20图                            题21图

21.题21图所示三相电路中，有两组三相对称负载，均为电阻性，若电压表读数为380V，则电流表读数为（    ）。

A．76A             B．22A             C．44A           D．33A

22.由一台变频器控制一台极数为四极的三相异步电动机，变频器频率由50HZ变为30HZ，则该三相异步电动机同步转速为（    ）。

A．1500r/min       B．1000r/min       C．900r/min      D．600r/min

23.题23图所示为某设备正反转主电路，由于操作者失误，导致交流接触器KM1和KM2主触点同时闭合，结果发生       现象，       元件被烧坏。（    ）

A．相间短路、熔断器FU1              B．相间短路、电机M

C．过载、电机M                      D．过载、热继电器FR

题24图

题23图

24.题24图所示电路中，R＝XL＝XC，并已知安培表A1的读数为3A，则安培表A2、A3的读数应为（    ）。

A．1A、1A                               B．3A、0A

C．0A、3A                               D．4.24A、3A

25.题25图所示电路中，US>0，IS>0，则RP触点下移时（   ）。

A．US消耗的功率增大                B．US发出的功率增大

C．R1消耗的功率减小                D．IS发出的功率增大

题25图

26.题26图所示电路，以下说法正确的是 （   ）。

A.该电路由于不满足振幅平衡条件，不能产生正弦波振荡。

B.该电路由于不满足相位平衡条件，不能产生正弦波振荡。

C.该电路由于放大器不能正常工作，不能产生正弦波振荡。

D.该电路能产生正弦波振荡。

题26图                               题27图

27.题27图所示计数电路中74LS161为模16集成计数器，LD为同步置数端，则该电路实现的是（   ）进制计数器。

A．五                 B．六                C．七            D．八

28.七段显示译码器，当译码器七个输出端状态为abcdefg = 0000110时(低电平有效)，译码器输入状态(8421BCD码)应为 （   ） 。

A.0001                B.0011                C.0110           D. 0101

29.以下各组成的运动副中，与其它三种不同的是 （   ）。

A．键与滑移齿轮                      B.轴与滑动轴承

C．平底从动件与凸轮                  D.螺旋传动

30.下列牙嵌离合器的四种牙型中，不能作为安全离合器的是 （   ） 。

A.三角形                             B.梯形

C.锯齿形                             D.矩形

31.下列关于滑动轴承描述，正确的是 （   ）。

A. 整体式径向滑动轴承具有结构简单、间隙便于调整的特点。

B. 对开式径向滑动轴承，可通过上下轴瓦间的调整垫片，实现间隙的调整。

C. 内柱外锥式可调间隙式滑动轴承，热膨胀会影响间隙，故间隙不宜太小。

D. 轴的刚性较差时，轴的一端需采用自位滑动轴承。

32.在Z=20的正常齿标准直齿圆柱外齿轮中，直径最小的圆是 （   ） 。

A.齿顶圆           B.分度圆           C. 基圆            D. 齿根圆

33.快速排气阀属于（   ） 。

A．压力控制阀     B．流量控制阀      C．气源装置        D．方向控制阀

| 合计得分 |  | 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 复查人 |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |

2024年中职职教高考苏南五市第二次调研性统测

机电专业综合理论  试卷

第Ⅱ卷（共215分）

注意事项：

1．答第Ⅱ卷前，考生务必将密封线内的各项目填写完整。

2．第Ⅱ卷共四大题，考生须用钢笔、水笔或圆珠笔将答案直接答在试卷上，作图用铅笔。

3．考试结束，考生将第Ⅰ卷、第Ⅱ卷和答题卡一并交回。

三、填空题（本大题共14小题，每小题3分，共42分）

34.题34图所示，当电位器RP1、RP2调节到中间位置时，Uab=          V。

题34图                             题35图

35.题35图所示是一调节电位器电阻RP的分压电路，RP=6KΩ，当开关S闭合后调节电位器使U0=2V，这时电位器上下两段电阻R1:R2=           。

36.题36图所示的电路中，已知IS=2A，电阻R1=3Ω，R2=R3=R4=1Ω，C=20uF，求电容器一个极板上所带的电荷量为           C。

题36图                             题37图

37.题37图所示，导线abc在磁感应强度为B的匀强磁场中以速度v向上做匀速运动，导线ab=bc=L，则Uac=             。

38．题38图，是两相异步电动机的电源分相电路，O是铁心线圈的中心抽头，已知U12=2203∠30°V，则相量 UO3=            。

39.题39图所示，e1、e2、e3分别为正弦交流电源，非正弦周期量e=e1+e2+e3，则非正弦周期量e的有效值E=             。

题38图                              题39图

40.题40图所示的是一多绕组电源变压器，一次绕组接220V交流电源。二次绕组有两个：一个输出电压36V，负载功率36W；另一个输出电压12V，负载功率24W。一次侧电流的大小为           。

题40图                             题41图

41.题41图电路，已知C=2.5μF，L=0.1H，R1=10Ω，R2=40Ω，则使电路发生谐振的角频率ω0=       rad/s。若两端加上20V电压，则电路中的总电流为           ，电路中的有功功率为           。

42.题42图所示电路，F1的表达式是               ；F3的表达式是                ；F的表达式是                。

题42图                                      题43图

43.题43图所示电路，已知Ui=30V,R1=R2,RP=2R1,则Uo的可调范围                。

44.用齿条型刀具加工直齿圆柱齿轮。已知刀具模数m=4mm，刀具的基准平面与齿坯中心距离L=80mm，齿坯角速度ω=0.1rad/s，刀具移动速度V刀=7.8 mm/s，则所加工的齿轮是齿数Z=          的正变位齿轮。

45.圆锥销具有           锥度，其连接具有可靠的自锁性，且多次装拆不会影响定位精度。

46.普通V带传动中,中心距为小带轮直径dd1的5倍,小带轮的包角α=130°,传动比i12=            (保留两位小数)。

47.饱和湿空气的相对湿度等于                。

四、问答作图题（本大题共5小题，共46分）

48．（4分）题48图所示，导体AB沿水平导轨向右做匀减速运动，导体AB中所产生的感应电流方向（速度减为零之前）              （填A→B或B→A）,导线CD中所通过的感应电流方向为              （填C→D或D→C），CD导线与EF直导线之间所产生的力为          （填引力或斥力），在图上标出铁心上两线圈同名端。

题48图

49．（6分）题49图电路为一RC电路，已知US1=US2=10V，R1=10KΩ，R2=5KΩ，C=0.1μF，在t<0时，开关S处于位置1，电容无初始储能。当t=0时，开关S与2接通，此时uC(0+)=        ，τ=      ms。t=1ms时，电容C上电压uC=           ，此时，开关S突然与3接通，τ=        ,假设S与3接通瞬间t´=0,则电容C两端电压三要素通式uC(t´)=                  。

题49图

50.（6分）题50图所示电路中，三个集成运放均为理想器件，试求：

（1）（2分）运放A2、A3分别组成什么类型的运算电路？

（2）（4分）分别计算UO1、UO2、UO3的值？

题50图

51.(共15分,每空1分)题51图所示传动装置,齿轮Z1、Z2组成直齿锥齿轮传动, Z3、Z4组成分度机构蜗杆传动,齿轮Z5、Z6组成直齿圆柱齿轮传动,动力由Z1输入，n1= 900r/min,工作时轴Ⅱ所受轴向力相抵消。轮2的直径为200mm ,其圆柱面与轮1的端面紧密压合；轮2和螺杆连成一体,螺母固定不动。Z1=Z2=30, Z4=60, Z5=12,i56=2, 中心距α56为37mm,模数均为2mm,轮1与轮2接触处的最大回转半径r1=200mm,轮1上B点的回转半径rB=100mm。试分析:

题51图

(1)蜗杆Z3的轴向力方向为向         ,蜗轮Z4的转向为向         。

(2)齿轮Z1的转向为         , 齿轮Z2的径向力方向为          。

(3)为了避免根切，则蜗轮4的最小齿数为           。

(4)齿轮Z5工作时          (填“有”或“无” )轴向力产生。

(5)为保证齿轮Z1、Z2正确啮合,其         模数、齿形角应分别相等。

(6)若蜗杆传动具有自锁性,则蜗杆的          角应小于蜗杆副材料的当量摩擦角。

(7)齿轮Z5为          (填“正”或“负”)变位齿轮，齿轮Z5与齿轮Z6组成            (填“高度”，“正角度”或“负角度”)变位齿轮传动，齿轮Z5的分度圆与齿轮Z6的分度圆          (填“相切”，“相离”或“相割”)。

(8)若齿轮Z5、Z6的中心距略为增大，其传动比             (填“增大”，“减小”或“不变”)。

(9)齿轮Z5、Z6的基圆齿距为Pb,为保证齿轮Z5、Z6连续传动,则Pb          ( 填“>”，“<”或“=”)B5B6（实际啮合线长度）。

(10)与图中螺旋传动运动形式相同的实例有           ，螺杆移动的最大速度vmax=         m/s。

52.（每空1分，共15分）题52图所示为一轴的结构简图，轴上安装的齿轮为直齿圆柱齿轮，分析该图回答下列问题。

（1）该轴同时受          和         作用，属于转轴。

（2）轴段a、b的名称分别是            、          。

（3）局部放大图中的尺寸C       r（填“＞”、“＜”或“＝”），其目的是使

齿轮         可靠。

（4）图中零件6的设计         （“合理”或“不合理”），根据图分析可知，

所用轴承属于          （填“30000”、“50000”、“60000”或“70000”）系

列，且通过        和        实现轴向固定。

（5）图中两处键槽的周向位置布置         （填“合理”或“不合理”），b处

为普通平键，其工作面为        ，与键槽的配合采用           制。

（6）图中轴段b处键宽与轮毂槽宽的配合代号为JS9/h8，则键宽与轴槽宽的配合

代号为            ，属于       联接。

题52图

五、计算题（本大题共5小题，共54分）

53．（10分）如题53图所示，R1=6Ω，R2=1Ω，R3=3Ω，R4=5Ω，US1=5V，US2=6V，US3=2V，IS1=3A，IS2=2A，IS3=5A。

（1）用戴维宁定理求电流I。

A

（2）求US2的功率，并说明是产生还是消耗功率。

B

题53图

54．（12分）题54图所示电路中，S打开，已知三只电压表的读数均为10V，电路功率为10W。求：

（1）以电流i为参考相量，画出三只电压表对应三个电压U、U1、U2的相量图。

（2）求电路参数R、XC、XL。

（3）若该电路电源u的角频率ω=10000rad/s，将开关S闭合后，整个电路的功率因数为1，求电容C1的大小。

题54图

55. （12分）题55图所示放大电路中，设晶体管的β=50，UBEQ=0.6V，rbe=1KΩ，试求：

（1）画直流通路，求静态工作点（4分）；

（2）画交流通路，求输入电阻、输出电阻和电压放大倍数Au（4分）；

（3）求电压放大倍数Aus（2分）；

（4）随着输入信号增大，电路最先出现何种失真? 如何调节，可以消除失真。（2分）

题55图

56. （8分）时序电路如题56（a）图所示，各触发器的初始状态均为0。

（1）填写JK触发器的真值表；（2分）

（2）在题56（b）图中画出Q0 、Q1 、Q2 波形图；（6分）

题56（a）图

57.（12分，每空2分）题57图所示为滚齿机工作台传动系统，动力从Ⅰ轴输入，转速为1440r/min，A为双头滚刀，B为被加工齿轮，齿轮ZB=64，被加工齿轮B与蜗轮同轴安装。蜗轮的模数m=2mm，齿数为40；单头蜗杆的直径系数q=18，其余条件如图。试分析：

题57图

- 蜗杆的齿根圆半径等于         mm，蜗轮的螺旋角的正切值为          。

- 被加工齿轮B有           种转速，其最高转速为           r/min。

- 齿轮Z1与Z2之间的传动比i12=           。

- 双头滚刀A的旋向为            。

六、综合分析题（本大题共4小题，共73分）

（注意：机械制图部分的作图，线型、标注等均要规范，否则扣分）

58. (共19分，第7、9小题每空2分，作图每个2分，其余每空1分)题58图(a)所示为某组合机构的传动简图。图中件1、件2和机架构成对心凸轮机构，件1绕01逆时针等速转动，转速n1=20r/min，其轮廓线MPN是以01为圆心的半圆，半径r是件1轮廓线上的最小向径；件1运动时，件2的行程为30mm，件2的速度曲线（ν-φ曲线）如题58图(b)所示。件3、4、5、6、7是直齿圆柱齿轮，其中件3与件1同轴，欠齿齿轮3的齿数为10，Z4=40，Z5=20，Z6=Z7=25。解答下列问题。

（1）件9、件8和机架构成        机构。该机构不宜用于转速         (填“过

高”或“过低” )和转角不需经常调整的场合，工作中          (填“有”或

“无”)刚性冲击。

（2）件8作           （填“顺”或“逆”）时针的间歇运动。

（3）为保证凸轮机构的正常工作，推程中压力角应不大于          。

（4）件1由图示位置转动90°，构件2的运动规律是          ，在此过程中件2

将发生         (填“刚性”或“柔性”)冲击。

题58图

（5）该凸轮机构推程运动角的值等于        ，远休止角的值等于         。

（6）凸轮从动件的升程的平均速度为           mm/s。

（7）画出凸轮从动件的升程的位移曲线(保留作图痕迹线)。当凸轮从图示位置转过

30°时，从动件的位移是         mm。

（8）在图(a)中，作出件1从图示位置转过30°时，凸轮机构的压力角α(保留作图

痕迹线)。

（9）槽轮旋转一周所需时间是         min。

（10）槽轮依靠          实现可靠静止。

59.（共20分，每空1分）题59图为轴零件图，读图并回答下列问题：

题59图

- 该零件属于        类零件，材料的牌号为         ，采用的最终热处理方法为       ；

- 该零件主视图采用         和          表达方法，主视图上方两个图形为          ，图中局部放大图表示该图形比主视图放大         倍；

- 尺寸Φ35k6中，k是         ，6是        ，该尺寸用上下偏差的形式可以标注为        （选填，，）；

- 局部放大图上尺寸2×0.3表示的结构为         槽，该尺寸用另一种形式应标注为         ；

- 该零件中键槽工作面的粗糙度要求为          。

- 图中尺寸400为           尺寸，为          尺寸,尺寸C0.5中，C表示        ；

- 符号表示零件          技术要求，公差项目为         ，基准要素为                              。

- 零件上φ35k6圆柱表面要达到图上要求的表面质量，需进行           加工。

60.（共10分）题60图所示，根据俯、左视图，补画全剖的主视图。

题60图

61.(共24分，第1小题每行1分，第7、8、9、10小题每空2分，其余每空1分)题61图所示的液压系统能实现“夹紧缸夹紧→工作缸快进→工作缸工进→工作缸快退→工作缸停止→夹紧缸松开→系统卸荷”的工作循环。液压泵的额定压力为3MPa，额定流量为20L/min，元件2的调定压力为2.5MPa，元件12的调定压力为1.5MPa。两液压缸的规格相同，活塞面积均为0.012m2，且工作缸快进速度为快退速度的2倍。试分析并完成下列问题。

（1）填写电磁铁的动作顺序表(电磁铁通电为“+”，断电为“－”)。

| 动作顺序 | 1YA | 2YA | 3YA | 4YA | 5YA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 夹紧缸夹紧 |  |  |  |  |  |
| 工作缸快进 |  |  |  |  |  |
| 工作缸工进 |  |  |  |  |  |
| 工作缸快退 |  |  |  |  |  |
| 夹紧缸松开 |  |  |  |  |  |
| 系统卸荷 |  |  |  |  |  |

（2）元件3的名称为                     ，其中位滑阀机能的特点是液压泵

(填“卸荷”或“不卸荷”)。

（3）该液压系统中的压力控制回路有           回路、         回路和卸荷回路。

（4）夹紧缸夹紧动作的速度由元件       控制，工作缸的工进速度由元件

控制，工作缸的运动方向由元件          控制，夹紧缸的最大夹紧力由元

件          的调定压力决定。(填元件序号)

（5）当电磁铁5YA通电时，泵的出口压力为          MPa。

（6）工作缸快进时，系统压力较低，夹紧缸因元件          (填元件序号)的作用

而不会出现失压现象。

（7）工作缸快进的速度为           m/min。(不考虑各种损失)

（8）工作缸工进时，若通过元件5的流量为6L/min，则流入工作缸无杆腔的流量

为       L/min。(不考虑各种损失)

（9）为保证元件14能够正常稳定工作，要求其两端的压力差△p≥0.5Mpa，则夹紧

缸在夹紧运动过程中所克服的负载不应超过         kN。(管路中的压力损失不计)

（10）若工作缸的活塞自重为6kN，为防止工作缸的活塞在重力作用下自行下滑，

则元件6的最小调定压力为         MPa。

题61图